Лабораторная работа № 1

Линейная электрическая цепь постоянного тока

Целью работы является экспериментальная проверка законов Кирхгофа, принципов наложения, взаимности и метода эквивалентного генератора.

- Общие сведения

Законы Кирхгофа являются основными законами электрических цепей. Первый закон Кирхгофа устанавливает связь между токами, подходящими к узлу цепи: алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в узле электрической цепи, равна нулю.

Второй закон Кирхгофа устанавливает связь между э. д. с. и напряжениями в контуре электрической цепи: алгебраическая сумма напряжений на пассивных элементах ветвей контура равна алгебраической сумме э. д. с. ветвей этого контура.

Принцип наложения применим к линейным электрическим цепям, и формулируется следующим образом: ток ветви разветвленной линейной электрической цепи с несколькими источниками равен алгебраической сумме частичных токов, вызываемых в этой ветви действием каждого источника в отдельности. Принцип наложения не выполняется для мощностей.

Принцип взаимности справедлив в линейной электрической цепи с одним источником и заключается в следующем: если э. д. с. E1=E, действуя в ветви 1 сколь угодно сложной цепи при отсутствии прочих э. д. с., вызывает в другой ветви 2 ток I2'=I, то такая же э. д. с. E2=E, действуя в ветви 2, вызовет в ветви 1 ток I1''=I. Если же э. д. с. Е1 и Е2 различны, то соблюдается равенство I2'I1'' =E1E2.

Метод эквивалентного генератора позволяет определить ток в любой ветви ab линейной цепи, заменив часть цепи (активный двухполюсник А) по отношению к данной ветви эквивалентным генератором, состоящим из э. д. с. EГ и внутреннего сопротивления RГ (рис. 1).

A

Rab

Iab

a

b

Rab

Iab

a

b

EГ

RГ

A

Iкз

a

b

A

U0

a

b

Рис.1

Величина ЕГ равна напряжению холостого хода U0 на разомкнутой ветви ab: EГ= U0. Сопротивление RГ можно определить экспериментально из опытов холостого хода и короткого замыкания ветви ab : RГ=U0Iкз.

- Содержание и порядок выполнения работы

Для исследования электрической цепи по схеме рис. 2 протокола измерений используют: источники постоянного напряжения из блока МОДУЛЬ ПИТАНИЯ: E1= 15В (UZ2), E2= 0…+12 В (UZ4); измерительные приборы из блоков МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ постоянного тока. Пассивные элементы электрической схемы выбирают из блока МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ.

- Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на рис. 2. Рекомендуемые значения R1= 150, 220 или 330 Ом; R2= 100, 150, 220 или 330 Ом. При сборке электрической цепи воспользуйтесь схемой соединения модулей из протокола измерений (рис. 3).

- Проверить собранную электрическую цепь в присутствии преподавателя.

- Включить автоматический выключатель QF блока МОДУЛЬ ПИТАНИЯ. Включить тумблер SA1 источников э. д. с. UZ2 и UZ4. Установить 9 В.

- Установить величину резистора R3, при которой напряжение на резисторе будет 4–7 В. Стрелки амперметров PA1, PA2 и PA3 блока МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ должны отклоняться вправо. Величину сопротивления R3 занести в протокол измерений.

- В протоколе наблюдений указать на схеме замещения положительные направления токов в ветвях, совпадающие с действительными направлениями. В последующих опытах эти направления принять как положительные и при отклонении стрелки амперметра влево, измеренному значению тока приписывать знак минус.

##### Проверка выполнения законов Кирхгофа

- Измерить величины э. д. с. E1 источника UZ2 и E2 источника UZ4. Измерить величины токов ветвей и напряжений на сопротивлениях цепи. Все измеренные величины занести в таблицу 1П протокола измерений.

##### Проверка выполнения принципов наложения и взаимности

- Исключить из цепи э. д. с. UZ4 (рис. 4). Измерить величины токов ветвей. Измеренные величины занести в табл. 1. Восстановить схему цепи.

- Исключить из цепи э. д. с. UZ2 (рис. 4). Измерить величины токов ветвей. Измеренные величины занести в табл. 1. Восстановить схему цепи.

##### Определение параметров эквивалентного генератора

- В режиме короткого замыкания (R3= 0) измерить ток IКЗ.

- В режиме холостого хода (ветвь с R3 разомкнута) измерить напряжение U0. Данные измерений занести в табл. 2. Восстановить схему цепи. Определение экспериментальной зависимости I3= f(R3)

- Измерить ток I3 для указанных в табл. 3 величин сопротивления R3. Данные измерений занести в табл. 3 протокола.

- Утвердить протокол измерений у преподавателя.

- Выключить автоматический выключатель QF блока МОДУЛЬ ПИТАНИЯ.

- Протокол измерений

R1

PA1

+

_

+15В

+

_

X1

X2

R2

PA2

+

_

0…+12В

+

_

X3

X4

R3

PA2

+

_

X6

X5

PV

+

_

X8

X7

Схема исследуемой электрической цепи представлена на рис. 2.

Рис. 2

Схема соединений используемых в работе модулей представлена на рис. 3. Способ отключения источников показан на рис. 4.

Проверка законов Кирхгофа, принципов наложения и взаимности.

Таблица 1

| R3  Ом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Включены обе э. д. с. Е1  В и Е2  В |  |  |  | Включена э. д. с. Е1  В |  | Включена э. д. с. Е2  В |  |
| I1, мА |  | UR1, В |  | I1 , мА |  | I1 , мА |  |
| I2, мА |  | UR2, В |  | I2 , мА |  | I 2 , мА |  |
| I3, мА |  | UR3, В |  | I3 , мА |  | I3 , мА |  |

Опытные данные для определения параметров эквивалентного генератора.

Таблица 2

| IКЗ, мА | EГ=U0, В | RГ=U0Iкз, Ом | RГ=R1R2R1+R2, Ом |
| --- | --- | --- | --- |

Экспериментальная зависимость I3=fR3.

Таблица 3

| R3, Ом | 10 | 47 | 68 | 100 | 150 | 220 | 330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I3 , мА |  |  |  |  |  |  |  |

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ

UZ2

+15В

+

+

_

_

_

_

_

_

+

+

+

+

UZ4

0…+12В

МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ

SA1

=U

=U

PA1

PA2

PA3

PV

R1

R2

R3

Рис. 3

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ

UZ2

+15В

+

+

_

_

UZ4

0…+12В

SA1

=U

=U

| МОДУЛЬ ПИТАНИЯ UZ2 +15В + + _ _ UZ4 0…+12В SA1 =U =U |  |
| --- | --- |

Рис. 4

- Содержание отчета

- Нарисовать схему замещения исследуемой электрической цепи, указать положительные направления токов.

- Для исследуемой электрической цепи записать: уравнение первого закона Кирхгофа в каждом режиме; уравнения второго закона Кирхгофа в режиме действия двух э. д. с; принцип наложения для каждого тока; принцип взаимности. По данным таблицы 1 протокола измерений проверить численно эти уравнения.

- По данным таблицы 2 рассчитать зависимости тока и мощности третьей ветви для значений сопротивления R3 из таблицы 3. Построить графики этих функций. На рисунке также нанести экспериментальные значения тока из таблицы 3.

- Контрольные вопросы

- Записать закон Ома для участка эклектической цепи и для полной цепи.

- Как определяется направление тока при известных потенциалах электрической цепи?

- Дайте определение узлу и ветви электрической цепи.

- Сформулируйте и запишите первый закон Кирхгофа.

- Сформулируйте и запишите второй закон Кирхгофа.

- Как определить показания вольтметра по известным токам в ветвях?

## ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Ф.МОЖАЙСКОГО

          - Кафедра бортового электрооборудования специальных космических комплексов

Лабораторная работа № 1

ЛИНЕЙНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ

ПОСТОЯННОГО ТОКА

Выполнил:                                                                     Проверил:

________________________                                      ___________________________

________________________                                      ___________________________

Санкт-Петербург

2026

Целью работы является экспериментальная проверка законов Кирхгофа, принципов наложения, взаимности и метода эквивалентного генератора.

R1

PA1

+

_

+15В

+

_

X1

X2

R2

PA2

+

_

0…+12В

+

_

X3

X4

R3

PA3

+

_

X6

X5

PV

+

_

X8

X7

##### Рис. 1. Схема исследуемой электрической цепи

Проверка законов Кирхгофа, принципов наложения и взаимности.

Таблица 1

| R1  Ом, R2  Ом, R3  Ом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Включены обе э. д. с. Е1  В и Е2  В |  |  |  | Включена э. д. с. Е1  В |  | Включена э. д. с. Е2  В |  |
| I1, мА |  | UR1, В |  | I1 , мА |  | I1 , мА |  |
| I2, мА |  | UR2, В |  | I2 , мА |  | I 2 , мА |  |
| I3, мА |  | UR3, В |  | I3 , мА |  | I3 , мА |  |

Опытные данные для определения параметров эквивалентного генератора.

Таблица 2

| IКЗ, мА | EГ=U0, В | RГ=U0Iкз, Ом | RГ=R1R2R1+R2, Ом |
| --- | --- | --- | --- |

Определение зависимости I3=fR3. Расчет мощности P3=fR3.

Таблица 3

| R3, Ом | 10 | 47 | 68 | 100 | 150 | 220 | 330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I3', мА (эксперимент) |  |  |  |  |  |  |  |
| I3'', мА (расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| P3, мВт |  |  |  |  |  |  |  |

Уравнения по законам Кирхгофа для исследуемой цепи:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Графики зависимостей:

Выводы:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________