Лабораторная работа № 2

Исследование электрической цепи с последовательным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов

Целью работы является исследование резонансных явлений и частотных характеристик электрической цепи, содержащей элементы R, L, C.

  - Общие сведения

Резонансом напряжений называется такой режим в цепи, содержащей индуктивности и ёмкости, при котором напряжение и ток совпадают по фазе, т.е.  сдвиг фаз  равен 0.

В состоянии резонанса угол сдвига фаз φ=ψu-ψi=0. Имеют место следующие выражения:

Z=Z0=Z0cosφ+jZ0sinφ=R0,  ImZ=0, X0=0.

В линейной электрической цепи режим резонанса можно получить путем изменения частоты f питающего напряжения u(t) или величин параметров элементов R, L, C. В работе исследуется контур с последовательным соединением участков R, L и C (рис. 1).

i

R

uR

uC

C

L

uL

u(t)

Рис. 1

На частоте резонанса 0 эквивалентное реактивное сопротивление

X=ωL-1ωC=0,

откуда

ω0=1LC;    f0=ω02π=12πLC.

Величина ω0L=1ω0C=LC=ρ имеет размерность сопротивления и носит название волнового (характеристического) сопротивления контура.

Резонансные свойства контура характеризует добротность:

Q=UL0UR0=UC0UR0=ω0LR=1Rω0C=ρR.

При резонансе напряжение на входе контураU= UR0.  Добротность Q показывает, во сколько раз напряжения на реактивных элементахUL0=UC0 отличается от напряжения U. Такой резонанс называют резонансом напряжений.

Ток при резонансе достигает наибольшего значения I=I0=UR.

Зависимости XLf,    XCf,    Xf=XLf- XCf,    Zf=R2+(Xf)2 называются частотными характеристиками цепи (контура).

Зависимость φf=arctg XfR называется фазочастотной характеристикой цепи (ФЧХ).

Зависимости от частоты действующих значений тока I(f) и напряжений UR(f),UL(f), UC(f) называются амплитудно-частными характеристиками (АЧХ).

Диапазон частот, при которых выполняется отношение

I(f)I0=RR2+(Xf)2≥12,

называется полосой пропускания.

Записанное выше отношение выполняется точно на частотах f1 и f2 , где X(f)=R.  На частоте f1меньше f0 угол сдвига фаз φf1=-45°, на частоте f2 меньше f0 угол сдвига фаз φf2=45°. Частоты f1 и f2 называются нижней и верхней граничной частотой полосы пропускания. Выполнение условий φf1=-45° и φf2=45° позволяют экспериментально определить граничные частоты, поэтому полосу пропускания можно определить по фазочастотной характеристике.

Избирательные частотные свойства контура характеризуются полосой пропускания ∆f= f2 – f1= f0Q.

  - Содержание и порядок выполнения работы

Схема исследуемой цепи представлена на рисунке 2. Источником синусоидального напряжения является модуль ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР. В работе используют измерительные приборы из блоков ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ и МОДУЛЬ МУЛЬТИМЕТРОВ.

Пассивные элементы электрической схемы выбирают из блока МОДУЛЬ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Активное сопротивление Rк катушки измеряют мультиметром. Рекомендуемые величины индуктивности катушки и емкости конденсатора представлены в таблице 1.

Таблица 1

| L, мГн | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С, мкФ | 10 | 6,8; 10 | 4,7; 6,8 | 4,7; 6,8 | 3,3; 4,7 | 3,3 | 3,3 |

- Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на рис. 2 протокола измерений. Тумблер модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ установить в положение Одноканал. Для измерения действующих значений напряжений uк и uc включить мультиметры РР.

- Проверить собранную электрическую цепь в присутствии преподавателя.

- Установить заданные преподавателем величины индуктивности L катушки и емкости С конденсатора. Измерить мультиметром активное сопротивление Rк катушки. Записать эти значения в протокол измерений.

- Выполнить предварительные расчеты, указанные в протоколе измерений.

- Включить автоматический выключатель QF блока МОДУЛЬ ПИТАНИЯ и тумблер Сеть модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР. Переключатель Форма установить в положение . Регулятором Частота установить на выходе модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР частоту f0. Убедиться, что угол φ≅0 .

- Регулятором Амплитуда установить величину действующего значения напряжения U6…9В. Напряжение U поддерживать в работе неизменным.

- Измерить на частоте f0 действующие значения тока i; напряжений u, uк, uC; активную мощность Р и угол φ=ψu-ψi. Измеренные значения занести в табл. 2.

- Уменьшая частоту, определить частоту f1 – нижнюю граничную частоту полосы пропускания.

- Измерить на частоте f1 действующее значение тока i; напряжений u, uк, uC; активную мощность Р и угол φ . Измеренные значения занести в табл. 2.

- Увеличивая частоту, определить частоту f2 – верхнюю граничную частоту полосы пропускания.

- Измерить на частоте f2 действующее значение тока i; напряжений u, uк, uC; активную мощность Р и угол φ . Измеренные значения занести в табл. 2.

- Изменяя частоту, выполнить измерения для f > f0 и f < f0. Измеренные значения занести в табл. 2.

- Выполнить предварительные расчеты, указанные в протоколе измерений.

- Выключить тумблер Сеть модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР и автоматический выключатель QF модуля питания.

Протокол измерений к лабораторной работе № 2

«Исследование электрической цепи с последовательным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов»

Схема исследуемой электрической цепи представлена на рисунке. 2.

PP

PP

PP

ИЗМЕРИТЕЛЬ

ФАЗЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ГЕНЕРАТОР

Выход

Амплитуда

Частота

Форма

i

uк

C

L1

L2

L, Rk

u

N

uC

U

com

U

com

PP

Рис. 2

- Параметры цепи: L=         мГн;      С=             мкФ;           Rк=              Ом.

Предварительные расчеты:

f0=12πLC=         Гц;   ρ=LC=      Ом;  Q=ρRк=      ; Δf=f0Q=         Гц.

Экспериментальные данные при U B заносятся в таблицу 2.

Таблица 2

| f, Гц |  | I, мA | Uк, B | UC, B | φ, град | P, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f<f1 |  |  |  |  |  |  |
| f1 |  |  |  |  |  |  |
| f<f0 |  |  |  |  |  |  |
| f0 |  |  |  |  |  |  |
| f>f0 |  |  |  |  |  |  |
| f2 |  |  |  |  |  |  |
| f>f2 |  |  |  |  |  |  |

- При f0=       Гц: UR0=I0RК=       В,  UL0=UК02-(I0RК)2=             В.

При f1=       Гц: UR1=I1RК=       В,  UL1=UК12-(I1RК)2=             В.

При f2=       Гц: UR2=I2RК=       В,  UL2=UК22-(I2RК)2=             В.

Из таблицы 2 граничные частоты f1=               Гц и f2=      Гц, полоса пропускания ∆f=f2-f1=           Гц.

Сравнение значений добротности:

Q=f0∆f=           ; Q=UL0U=        ;  Q=ρRК=             .

Входное сопротивление цепи:

- в резонансе       Z0=         Ом;

- на частоте f1     Z1=         Ом;

- на частоте f2     Z2=         Ом.

- По данным таблицы 2 рассчитать частотные характеристики и заполнить таблицу 3:

Zf=UIf;  XLf=ULIf; XCf=UCIf;

Xf=XLf-XCf; φ=arctgXfR.

Таблица 3

| f, Гц | Zf, Ом | XLf, Ом | XCf, Ом | Xf, Ом | φ, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Содержание отчета

- Нарисовать схему замещения исследуемой электрической цепи.  Записать указанные преподавателем значения параметров L и C из таблицы 1, измеренное значение активного сопротивления катушки Rк, рассчитанные значения резонансной частоты f0, волнового сопротивления ρ, добротности Q и полосы пропускания Δf. По результатам проведённых исследований заполнить таблицу 2.

- По данным таблицы 2 рассчитать и записать в отчет: UL0,  f1,   f2,  ∆f,  Q,  Z0,  Z1,  Z2.

- По данным таблицы 2 рассчитать частотные характеристики и заполнить таблицу 3.

- По данным таблицы 2 построить графики зависимостей: I(f), Uк(f), UC(f), φ(f), P(f).

- По данным таблицы 3 построить графики зависимостей: Zf,  XLf,   XCf,  Xf,  φ (f).

3. Построить векторные диаграммы тока и напряжения цепи для значений частоты f1, f0 и f2.

  - Контрольные вопросы

- Сформулируйте закон Ома и законы Кирхгофа для последовательной RLC - цепи переменного тока.

- Что такое резонанс? Назовите пути достижения этого режима в неразветвленной цепи.

- Может ли напряжение на реактивном элементе неразветвленной цепи быть больше входного напряжения?

- Чему равен коэффициент мощности при резонансе напряжений?

- В чем заключается практическое значение явления резонанса напряжений?

- Объясните построение векторных диаграмм.

- Чему равно полное сопротивление последовательной RLC при резонансе.

Графики зависимостей Zf,  XLf,   XCf,  Xf,  φ (f):

f

Векторные диаграммы:

f0

f2

f1

Выводы:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Ф.МОЖАЙСКОГО

Кафедра бортового электрооборудования специальных космических комплексов

Лабораторная работа № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗИСТИВНОГО, ИНДУКТИВНОГО

И ЕМКОСТНОГО ЭЛЕМЕНТОВ

Выполнил:                                                                     Проверил:

________________________                                      ___________________________

________________________                                      ___________________________

Санкт-Петербург

2026

Целью работы Целью работы является исследование резонансных явлений и частотных характеристик электрической цепи, содержащей элементы R, L, C.

Схема исследуемой электрической цепи:

PP

PP

PP

ИЗМЕРИТЕЛЬ

ФАЗЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ГЕНЕРАТОР

Выход

Амплитуда

Частота

Форма

i

uк

C

L1

L2

L, Rk

u

N

uC

U

com

U

com

PP

Параметры цепи: L=         мГн; С=             мкФ; Rк=              Ом.

Предварительные расчеты:

f0=12πLC=         Гц;   ρ=LC=      Ом;  Q=ρRк=      ; Δf=f0Q=         Гц.

Экспериментальные данные при U B.

Таблица 2

| f, Гц |  | I, мA | Uк, B | UC, B | φ, град | P, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f<f1 |  |  |  |  |  |  |
| f1 |  |  |  |  |  |  |
| f<f0 |  |  |  |  |  |  |
| f0 |  |  |  |  |  |  |
| f>f0 |  |  |  |  |  |  |
| f2 |  |  |  |  |  |  |
| f>f2 |  |  |  |  |  |  |

При f0=       Гц:    UR0=I0RК=       В,  UL0=UК02-(I0RК)2=             В.

При f1=       Гц:    UR1=I1RК=       В,  UL1=UК12-(I1RК)2=             В.

При f2=       Гц:    UR2=I2RК=       В,  UL2=UК22-(I2RК)2=             В.

f1=               Гц,   f2=      Гц,          ∆f=f2-f1=              Гц.

Q=f0∆f=        ; Q=UL0U=       ;  Q=ρRК=        .

Z0=         Ом;     Z1=         Ом;       Z2=         Ом.

##### Расчет частотных характеристики:

| f, Гц | Zf, Ом | XLf, Ом | XCf, Ом | Xf, Ом | φ, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Графики зависимостей I(f), Uк(f), UC(f), φ(f), P(f):

f