Лабораторная работа № 3

Исследование соединения звездой

Целью работы является экспериментальное исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении нагрузки звездой.

1. Общие сведения

Трехфазной цепью называется совокупность трех электрических цепей (фаз), в которых действует система трех синусоидальные ЭДС одной и той же частоты, сдвинутых по фазе на определенный угол и создаваемых общим источником электрической энергии.

Фазы трехфазной цепи обозначаются буквами А, В, С. Если три ЭДС eА, eB и eC равны по амплитуде и сдвинуты по фазе одна относительно другой на угол 2π/3, то такую систему называют симметричной трехфазной системой.

ЭДС eА=Emsinωt,  eB=Emsinωt-2π3, eC=Emsin⁡(ωt+2π3)  образуют симметричную трехфазную систему прямой последовательности.

Фазы трехфазной цепи всегда соединены (связаны). Основными видами связи являются соединения звездой и треугольником.

На рис. 1 показан способ соединения фаз трехфазного источника звездой. Напряжения UAN, UBN, UCN называются фазными, напряжения UAB, UBC, UCA – линейными. В симметричном источнике UAN=UBN=UCN=Uф, UAB=UBC=UCA=UЛ , причем UЛ=3UФ.

A

B

C

ZА

ZB

ZC

IA

IB

IC

ZN

IN

EA

EB

EC

a

b

c

N(0)

n(0)'

Uan

Ubn

Ucn

UAB

UBC

UCA

На рис. 1 нагрузка также соединена звездой. Напряжения Uan, Ubn, Ucn называются фазными, напряжения UAB, UBC, UCA – линейными. При соединении в звезду токи IA, IB, IC являются и фазными и линейными одновременно.

Рис. 1

A

B

C

N

n

UAN

UBN

UCN

UCA

UAB

UBC

IA

IB

IC

IN=0

UnN=0

На рис. 2 показана векторная диаграмма напряжений и токов для случая симметричной трехфазной цепи ZA=ZB=ZC=R . В симметричном режиме токи IA=IB=IC=IЛ=IФ напряжение UAN=UBN=UCN. Ток в нейтральном проводе IN=0, напряжение UnN=0.

Рис. 2

При несимметричной нагрузке ZA≠ZB≠ZC напряжение UnN зависит от характера нагрузки и наличия нулевого провода. На рис. 3 в качестве примера представлены диаграммы трехфазной цепи с четырехпроводной схемой соединения (ZN=0), а на рис. 4 – с трехпроводной схемой соединения (ZN=∞). Нагрузка фаз резистивная.

A

B

C

N

n

ZN=∞     IN=0

IA

IB

IC

A

B

C

N

n

ZN=0     UnN=0

IA

IB

IN

IC

Рис. 3                                                       Рис. 4

Рис. 9.5

Для измерения активной мощности в трехпроводной схеме трехфазной цепи применяется метод двух ваттметров. Один из вариантов включения ваттметров представлен на рис. 5. Активная мощность трехфазной цепи равна алгебраической сумме показаний ваттметров:

P3Ф=PW1+PW2

A

B

C

IA

Ic

W1

W2

UAB

UAC

a

b

c

UBC

Рис. 5

2. Содержание и порядок выполнения работы

В лабораторной работе исследуют режимы работы трехфазной цепи 
с четырехпроводной (звезда с нейтральным проводом) и трехпроводной (звезда без нейтрального провода) схемой соединения.

Источником симметричного трехфазного напряжения является модуль ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ. Источник создает систему напряжений прямого чередования фаз с регулируемым фазным напряжением UФ = 0…9 В (линейное напряжение 0...15 В). По умолчанию установить максимальное напряжение.

Линейные токи измеряют амперметрами РА1, РА2, РА3 из блока МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 50 – 250 мА. Вольтметром РV (2–15 В) из блока МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ измеряют фазные напряжения. Для измерений в нейтральном проводе используют мультиметр РР. Активную мощность 
в трехпроводной схеме трехфазной цепи измеряют ваттметром модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ.

Трехфазную нагрузку собирают из элементов блоков МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ и МОДУЛЬ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

- Собрать электрическую цепь по схеме, показанной на рис. 6. Установить в блоке МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ сопротивления R1=R2=R3=150 Ом. Мультиметр РР в нейтрале включить в режим измерения переменного тока.

- Проверить собранную электрическую цепь в присутствии преподавателя.

Четырехпроводная трехфазная цепь

- Включить выключатель QF блока МОДУЛЬ ПИТАНИЯ и тумблеры SA1 модулей ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ и ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ. Тумблер модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ установить в положение Одноканал.

- Вольтметром РV (2–15 В) из блока МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ измерить фазные напряжения UАN,UBN,UCN и линейные напряжения UАB, UBC, UCA модуля ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ. Измеренные значения занести в протокол измерений. Проверить выполнения соотношений для симметричного источника.

- Симметричный режим. Измерить амперметрами РА1, РА2 и РА3 токи фаз. Вольтметром РV измерить фазные напряжения Uan,Ubn,Ucn. Рассчитать сопротивления фаз. Ток в нейтральном проводе измерить мультиметром РР. Измеренные значения напряжений, токов и величины сопротивлений фаз занести в табл. 1 протокола измерений. Указанный порядок действий применить в остальных опытах.

- Несимметричный режим. Установить в блоке МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ сопротивление R1= 68  Ом, R2=R3= 100  Ом. Выполнить измерения, данные занести в табл. 1. Восстановить симметричный режим.

- Обрыв фазы А. Разорвать фазу А в точке Х2 на амперметре РА1. Выполнить измерения и занести данные в табл. 1. Восстановить цепь фазы А.

- Выключить тумблер SA1 модуля ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ.

Трехпроводная трехфазная цепь

- Переключить мультиметр РР в нейтральном проводе на режим измерения переменного напряжения. Установить в блоке МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ сопротивления фаз R1=R2=R3=150 Ом.

- Проверить собранную электрическую цепь в присутствии преподавателя.

- Включить тумблер SA1 модуля ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ.

- Симметричный режим. Выполнить приборами РА1, РА2 и РА3 измерения токов фаз. Вольтметром РV (2–15 В) измерить фазные напряжения Uan, Ubn, Ucn; мультиметром РР – напряжение UnN. Рассчитать сопротивления фаз. Измеренные значения и сопротивлений фаз занести в табл. 2. Указанный порядок действий применять в остальных режимах трехпроводной цепи.

- Ваттметром модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ определить показания Р1 при включении токовой цепи модуля в линию А, затем Р2 при включении токовой цепи модуля в линию С. Измеренные значения занести в табл. 2. Указанный порядок измерения мощностей применить в несимметричном режиме.

- Несимметричный режим. Установить в блоке МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ сопротивление R1=60 Ом, R2=R3=100 Ом. Выполнить измерения токов, напряжений и мощностей. Измеренные значения занести в табл. 2. Восстановить симметричный режим цепи.

- Обрыв фазы А. Разорвать фазу А в точке Х2 на амперметре РА1. Выполнить измерения токов и напряжений. Измеренные значения занести в  табл.  2.

- Короткое замыкание фазы. Закоротить ту фазу, где включена токовая цепь модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ (соединить проводом точки L2 и n). Для измерения тока короткого замыкания использовать амперметр модуля. Измерения остальных токов и напряжений выполнить согласно данным выше рекомендациям. Измеренные значения занести в табл. 2.

- Выключить тумблер SA1 модуля питания. Восстановить симметричный режим работы цепи.

Режим определения следования фаз

- Заменить сопротивление R1 в фазе А конденсатором емкостью C=22 мкФ из блока МОДУЛЬ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Включить тумблер SA1 модуля питания.

- Прямое следование фаз. Выполнить измерения фазных напряжений нагрузки. Измеренные значения занести в табл. 2. Выключить тумблер SA1 модуля питания.

- Обратное следование фаз. Поменять местами провода фаз В и С модуля ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (UZ1). Включить тумблер SA1 модуля питания. Выполнить измерения фазных напряжений. Измеренные значения занести в табл. 2.

- Выключить тумблеры SA1 модулей ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ и ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ и выключатель QF блока МОДУЛЬ ПИТАНИЯ.

Протокол измерений к лабораторной работе № 3

«Исследование соединения звездой»

Схема исследуемой цепи представлена на рис. 6.

PA2

2-15 В

X7

X8

X1

X3

X5

IB

PA1

PA2

PA3

PP

PP

R1

R3

R2

PP

ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ

МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

UZ1

SA1

A

B

C

IC

IA

N

L1

L1

L2

L2

a

b

c

X2

X4

X6

IN

PP

n

UnN

Рис. 6

Напряжения источника: UАN= _____ В;  UBN= _____ В;  UCN= _____ В;

UAB= _____ В;  UBC= _____ В;  UCA=  _____ В.

Проверка соотношения UЛ=3UФ, _____________________.

Четырехпроводная трехфазная цепь

Результаты измерений представлены в табл. 1.

Таблица 1

| Режим работы трехфазной цепи | Uan, В | Ubn, В | Ucn, В | IA, мА | IB, мА | IC, мА | IN, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Симметричный RA=RB=RC= Ом |  |  |  |  |  |  |  |
| Несимметричный RA= Ом RB=RC= Ом |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрыв фазы А RB=RC= Ом |  |  |  |  |  |  |  |

Трехпроводная трехфазная цепь

Результаты измерений представлены в табл. 2.

Таблица 2

| Режим работы трехфазной цепи | Uan, В | Ubn, В | Ucn, В | UnN, В | IA, мА | IB, мА | IC, мА | P1, Вт | P2, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Симметричный RA=RB=RC= Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несимметричный RA= Ом RB=RC= Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрыв фазы А RB=RC= Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Короткое замыкание фазы А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямое следование фаз. Фаза А (С = 22 мкФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обратное следование фаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Содержание отчета

1. Нарисовать схему трехфазной цепи, указать положительные направления токов.

2. По результатам измерений (табл. 1 и 2) построить векторные диаграммы напряжений и токов для каждого режима 
4- и 3-проводной трехфазной цепи.

3. Рассчитать активную мощность 3-проводной цепи в симметричном и несимметричном режимах. Сравнить с измеренными методом двух ваттметров величинами. В симметричном режиме проверить выполнение выражения P3Ф=3UЛIЛcosφФ.

4. Контрольные вопросы

1. Какая схема трехфазного источника чаще всего используется в электротехнике и почему?

2. Как называются провода, соединяющие трехфазный источник с  нагрузкой.

3. Назовите способы соединения фаз источника ЭДС и нагрузки в  трехфазной цепи.

4. Поясните назначение нейтрального провода при несимметричной нагрузке.

5. Напишите соотношения между фазными и линейными напряжениями при соединении потребителей звездой.

6. Что такое симметричный режим трехфазной цепи?

7. Чему равен ток в нейтральном проводе при симметричном режиме.

## ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Ф.МОЖАЙСКОГО

          - Кафедра бортового электрооборудования специальных космических комплексов

Лабораторная работа №5

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ ПРИ СОЕДИНЕНИИ ЗВЕЗДОЙ

Выполнил:                                                                     Проверил:

________________________                                      ___________________________

________________________                                      ___________________________

Санкт-Петербург

2026

Целью работы является экспериментальное подтверждение теоретических положений 
о процессах, происходящих в трехфазной цепи при соединении звездой в различных режимах ее работы, а также приобретение практических навыков в сборке электрических цепей и построении векторных диаграмм.

Программа исследований:

Исследование соединения звездой с нулевым проводом при:

а) одинаковой нагрузке фаз;

б) неодинаковой нагрузке фаз;

в) разгрузке одной фазы;

Исследование соединения звездой без нулевого провода при:

а) одинаковой нагрузке фаз;

б) неодинаковой нагрузке фаз;

в) разгрузке одной фазы;

г) коротком замыкании одной из фаз;

д) прямое следование фаз;

е) обратное следование фаз.

Схема исследуемой электрической цепи

Основные расчетные соотношения и расчеты

Результаты измерений

Напряжения источника: UАN= _____ В;  UBN= _____ В;  UCN= _____ В;

UAB= _____ В;  UBC= _____ В;  UCA=  _____ В.

Проверка соотношения UЛ=3UФ, _____________________.

4-проводная трехфазная цепь

Таблица 1

| Режим работы трехфазной цепи | UАn, В | UBn, В | UCn, В | IА, мА | IB, мА | IC, мА | IN, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Симметричный RA=RB=RC= Ом |  |  |  |  |  |  |  |
| Несимметричный RA= Ом RB=RC= Ом |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрыв фазы А RB=RC= Ом |  |  |  |  |  |  |  |

3-проводная трехфазная цепь

Таблица 2

| Режим работы трехфазной цепи | UАn, В | UBn, В | UCn, В | UnN, В | IA, мА | IB, мА | IC, мА | P1, Вт | P2, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Симметричный RA=RB=RC= Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несимметричный RA= Ом RB=RC= Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрыв фазы А RB=RC= Ом |  |  |  |  |  |  |  | __ | __ |
| Короткое замыкание фазы А |  |  |  |  |  |  |  | __ | __ |
| Прямое следование фаз Фаза А – С = 22 мкФ |  |  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ |
| Обратное следование фаз |  |  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ |

Векторные диаграммы

| Выводы: |  |
| --- | --- |