§ 9.7. СИММЕТРИЧНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ НЕСИММЕТРИЧНОЙ ТРЕХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН

Для анализа и расчетов несимметричных режимов, в частности аварийных, в трехфазных цепях широко применяется метод симметричных составляющих. Он основан на представлении любой трехфазной несимметричной системы электрических или магнитных величин (токов, напряжений, ЭДС, магнитных потоков) в виде трех симметричных систем. Эти симметричные системы, которые в совокупности образуют несимметричную систему величин, называются ее симметричными составляющими и отличаются друг от друга порядком следования фаз.

Рис. 9.2.1

β1=2π/3

C1

B1

A1

а)

β2=4π/3

C2

A2

B2

б)

B0

C0

A0

β0=0

в)

Система Ȧ1, Ḃ1, Ċ1  (рис.9.21а), у которых угол сдвига между вслед идущими векторами β1=2π/3, имеет прямой порядок следования фаз 
в направлении вращения векторов и называется прямой последовательности. Система Ȧ2, Ḃ2, Ċ2 (рис.9.21б), у которой угол сдвига фаз между вслед идущими векторами β2=4π/3, имеет обратный порядок следования и называется системой обратной последовательности. Система Ȧ0, Ḃ0, Ċ0  (рис.9.21в), совпадающих по фазе (β1=0), называется системой нулевой последовательности.

Пользуясь оператором α = ej·2π/3 поворота вектора на угол 2π/3 
в положительном направлении, можно записать:

Ḃ1 = Ȧ1e-j2π/3 = α²Ȧ1Ḃ2= Ȧ2ej2π/3 = αȦ2Ċ1 = Ȧ1ej2π/3 = αȦ1 Ċ2 = Ȧ2e-j2π/3 = α²Ȧ2Ȧ0 = Ḃ0 = Ċ0       		               9.3)

Рис. 9.22

Ċ

Ḃ

Ȧ

Докажем, что любую несимметричную систему векторов Ȧ, Ḃ, Ċ (рис. 9.22) можно разложить на симметричные системы прямой, обратной и нулевой последовательности. Если это так, то каждый вектор заданной системы можно выразить следующим образом:

Ȧ = Ȧ0 + Ȧ1 + Ȧ2Ḃ= Ḃ0 + Ḃ1 + Ḃ2Ċ = Ċ0 + Ċ1 + Ċ2                                    (9.4)

Подстановка выражений (9.3) в равенства (9.4) дает:

Ȧ = Ȧ 0 + Ȧ1 + Ȧ2Ḃ = Ȧ0 + α²·Ȧ1 + α·Ȧ2Ċ = Ȧ0 + α·Ȧ1 + α²·Ȧ2                         	(9.5)

Из уравнений (9.5) однозначно определяются Ȧ1,Ȧ2,Ȧ 0 , что доказывает возможность разложения заданной несимметричной системы векторов Ȧ, Ḃ, Ċ на три симметричные системы. Складывая уравнения (9.5), получим:

Ȧ+Ḃ+Ċ=1+α2+αȦ1+1+α+α2Ȧ2+3Ȧ 0.

Так как

| Ȧ0 = 13(Ȧ + Ḃ + Ċ) | (9.6) |
| --- | --- |

Умножая второе уравнение (9.5) на α, а третье на α2 и складывая все три уравнения, найдем

| Ȧ1 = 13Ȧ + αḂ + α2Ċ | (9.7) |
| --- | --- |

Если второе уравнение (9.5) умножить на α2, а третье на α и затем сложить все три уравнения, то получим

| Ȧ2 = 13Ȧ + α2+ αĊ | (9.8) |
| --- | --- |

По уравнениям (9.6), (9.7), (9.8) определение симметричных составляющих несимметричной системы может быть выполнено также графическим путем, при этом следует иметь ввиду, что умножение на α = ej·2π/3 соответствует повороту вектора на угол 2π/3 в положительном направлении, т.е. против вращения часовой стрелки.

Метод симметричных составляющих широко применяется для расчета аварийных режимов (короткое замыкание фаз, обрыв линейного провода и др.) электрических сетей и систем. Особенно удобным этот метод оказывается при расчете цепей, содержащих вращающиеся электрические машины. Особенностями таких нагрузок является то, что их сопротивление неодинаково для различных симметричных составляющих.